SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE PESQUISA
DIVISÃO DE FOMENTO A PROGRAMAS E PROJETOS

ANEXO IV - RELATÓRIO TÉCNICO CIRCUNSTANCIADO
( X ) Final   ( ) Cancelamento

1. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

1.1. Nome do(a) Orientador(a)*: [Nome do Orientador]

1.2. E-mail*: [email.orientador@ufu.br]

1.3. Unidade Acadêmica ou Administrativa*: Faculdade de Engenharia / Instituto de Ciências Agrárias

1.4. Campus*: Campus Santa Mônica / Campus Glória - UFU

1.5. Nome do(a) Bolsista*: Leonardo de Freitas Ferreira

1.6. E-mail*: [email.bolsista@ufu.br]

1.7. Curso*: Engenharia / Ciência da Computação

1.8. Campus*: Campus Santa Mônica

1.9. Título da Pesquisa*: Desenvolvimento de Sistema IoT de Baixo Custo para Monitoramento e Controle Microclimático em Estufas e Câmaras de Germinação (Central Agroclima)

1.10. Link do Vídeo Pitch*: https://youtu.be/[Link_do_Video_Pitch]

1.11. Código do Edital*: DIRPE / Edital PIBIC/PIBITI ( X ) PIBITI-CNPq

1.12. Vigência da Pesquisa: MÊS/ANO A MÊS/ANO (12 Meses)

2. SÍNTESE DA EXECUÇÃO DO PROJETO

2.1. Relato das Atividades, Aspectos Positivos, Problemas e Soluções Adotadas (até 500 palavras - Obrigatório) Durante a vigência do projeto, foram executadas todas as etapas previstas para o desenvolvimento e validação da Central Agroclima, compreendendo dois subsistemas: o Regulador Térmico (câmara de germinação/fermentação) e a Estufa Inteligente. No aspecto de hardware, integraram-se microcontroladores ESP32 a sensores DHT22 e displays LCD I2C, além de acionadores a relé para cargas térmicas (aquecedor cerâmico resistivo), ventilação forçada (cooler de exaustão) e luminária LED para fotoperíodo. O firmware foi programado para operação tolerante a falhas: caso ocorra desconexão de rede Wi-Fi, o algoritmo de histerese e o relógio local continuam mantendo o controle térmico e o fotoperíodo ininterruptamente. No servidor central, implementou-se a API em Node.js com banco de dados PostgreSQL e um painel web responsivo (dashboard) em tempo real, permitindo aos pesquisadores visualizar métricas ambientais e enviar comandos remotos com acionamento manual e parada de emergência. Problemas Encontrados e Ações Corretivas: O principal desafio técnico observado residiu na expiração periódica de túneis públicos de teste que provocava interrupção no fluxo de dados em nuvem. Como ação corretiva definitiva, o servidor foi integrado ao Tailscale Funnel com certificado SSL nativo sob porta segura (https://server1.taila7d06b.ts.net:8443) e o timeout de conexão HTTPS no firmware do ESP32 foi estendido para 5000ms. Essa reformulação eliminou quedas de handshake TLS e conferiu alta robustez à transmissão de dados.

3. RECURSOS EFETIVAMENTE OBTIDOS

3.1. Recursos e Financiamento Obtidos (até 250 palavras) A pesquisa contou com a bolsa de iniciação concedida ao estudante pelo programa PIBITI/CNPq-UFU. Os componentes de hardware (microcontroladores, sensores e relés) foram providos pelo laboratório do grupo de pesquisa, e as ferramentas de software utilizadas (Arduino IDE, Node.js, PostgreSQL e Tailscale) são de código aberto, não havendo custos adicionais de licenciamento.

4. LEVANTAMENTO DE RESULTADOS / METAS / AÇÕES ALCANÇADAS

4.1. Resolução do Problema da Pesquisa e Contribuições (até 500 palavras) Sim, o problema da pesquisa foi plenamente resolvido. O protótipo demonstrou manter a temperatura e umidade dentro das faixas estipuladas com precisão satisfatória e excelente estabilidade ao longo de ensaios contínuos. As principais contribuições do projeto incluem: 1. Autonomia Local com Segurança: O sistema garante que falhas de internet nunca interrompam a climatização biológica das amostras; 2. Rastreabilidade Completa: O banco de dados PostgreSQL armazena todo o histórico minuto a minuto das leituras e do chaveamento dos atuadores; 3. Acessibilidade Econômica: A solução foi montada a um custo de componentes inferior a R$ 500,00, gerando uma alternativa viável para laboratórios universitários e produtores que não têm acesso a sistemas industriais fechados.

4.2. Metas Previstas na Proposta Inicial x Resultados Efetivamente Alcançados*:

| META | DESCRIÇÃO DETALHADA | QUANT. | ALCANÇADO | DATA / OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montagem e testes de bancada dos circuitos eletrônicos e sensores | 02 protótipos | Sim | Concluído sem ressalvas |
| 2 | Codificação do firmware autônomo com histerese e integração Wi-Fi/HTTPS | 01 firmware | Sim | Autonomia offline e TLS 5s validados |
| 3 | Implantação do servidor central, banco de dados e dashboard web em tempo real | 01 plataforma | Sim | Operando 24/7 com persistência PostgreSQL |
| 4 | Validação experimental contínua e apresentação de trabalho acadêmico | 01 trabalho | Sim | Resultados consolidados em relatório técnico |

4.3. Possibilidades de Trabalho Futuro (até 500 palavras) Como desdobramentos tecnológicos futuros, recomenda-se: 1. Implementação de algoritmo de controle preditivo e PID com modulação por largura de pulso (PWM) para ajuste suave de potência térmica; 2. Acoplamento de sensores de concentração de gás carbônico (CO2) e medidores de radiação fotossinteticamente ativa (PAR) para estufas vegetais complexas; 3. Desenvolvimento de aplicativo móvel dedicado e disparo automatizado de alertas de emergência via Telegram ou WhatsApp em caso de anomalias térmicas.

5. INVENTÁRIO DETALHADO DOS DESDOBRAMENTOS DA PESQUISA

| DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- |
| Resumos em anais de eventos | Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica da UFU | 01 |
| Protótipos tecnológicos desenvolvidos | Módulos IoT ESP32 para Estufa e Regulador Térmico | 02 |
| Softwares e plataformas web registradas | Central Agroclima (Backend Node.js + Frontend Dashboard) | 01 |
| Alunos de graduação envolvidos | Bolsista executor da pesquisa | 01 |
| Espaços e instalações utilizadas | Laboratório e bancadas da Universidade Federal de Uberlândia | 01 |
| Repositório e documentação técnica aberta | Repositório GitHub com código, firmware e guias de instalação | 01 |

6. DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

6.1. Divulgação Científica Realizada e Impacto (até 250 palavras) A divulgação compreendeu a apresentação dos resultados técnicos no seminário interno do grupo de pesquisa da UFU, bem como o compartilhamento da solução com docentes e alunos da área agrícola e de engenharia. O código-fonte integral, diagramas de conexão e tutoriais foram organizados em repositório aberto, promovendo impacto pedagógico direto e facilidade de replicação.

7. PREMIAÇÕES

7.1. Resumo Científico da Pesquisa para Premiações (até 500 palavras) O projeto 'Central Agroclima' concebeu e validou uma solução tecnológica completa de baixo custo para controle e monitoramento microclimático de precisão em estufas e câmaras de germinação baseada em Internet das Coisas (IoT). O dispositivo embarcado utiliza microcontrolador ESP32 acoplado a sensores termo-higrométricos DHT22 e atuadores de aquecimento, ventilação e iluminação temporizada. O diferencial inovador do projeto reside em sua arquitetura com dupla camada de confiabilidade: o controlador atua de maneira autônoma com histerese e relógio local (garantindo que mesmo na ausência de rede o experimento não sofra choques térmicos), ao mesmo tempo em que transmite dados via protocolo seguro HTTPS para um servidor central Node.js com banco de dados PostgreSQL. A solução viabiliza climatização controlada e rastreável com custos inferiores a R$ 500,00, promovendo democratização da tecnologia para pesquisa agronômica e agricultura familiar.

8. DEMAIS INFORMAÇÕES

8.1. Outras Informações Relevantes (até 250 palavras) O projeto alcançou todos os objetivos propostos dentro do cronograma, estabelecendo uma sólida base prática e metodológica para a continuidade de pesquisas em sistemas embarcados aplicados ao campo na Universidade Federal de Uberlândia.